Adaptív multiplexelés elemzése

Csomagkapcsolt hálózatokban, voice over IP (VoIP) alapú telefon szolgáltatások esetén a transzport (átviteli) protokoll rétegek jelentős mennyiségű fejlécet csatolnak az eredetileg kis méretű hasznos részhez, így gyakran előfordul, hogy a hasznos teher az átküldött csomag töredéke. Ez jelentős hatékonysági problémát jelent, ami azonban javítható multiplexálás alkalmazásával A multiplexálás során egy kitüntetett csomópont (pl. a bázis állomás) egy pufferbe gyűjti össze a különböző kapcsolatoktól érkező kisméretű csomagokat, majd amikor a pufferben várakozó csomagok száma elér egy megadott korlátot vagy lejár az időzítő (a várakozás maximalizálása érdekében), akkor a csomópont az összegyűjtött csomagokból állítja össze az elküldendő csomagot. Ezúton az alsóbb rétegek fejléceit összesen csak egyszer kell hozzáilleszteni a kisméretű csomagokhoz és nem csomagonként, ami jelentős hatékonyság növekedést jelent. A multiplexálás kétféle módon hat a kisméretű csomagok hálózatban elszenvedett késleltetésére, egyrészt növeli a késleltetést a pufferben történő várakozás miatt, másrészt a kisebb sávszélesség igény miatt a csomagok gyorsabban továbbítódnak hálózatban.

A hallgató feladata egy olyan modell kidolgozása, amely képes modellezni a multiplexálás hatására fellépő késleltetés növekedés és csökkenés mértékét. A modell alapján elemezhető hogy milyen hálózati körülmények, illetve milyen paraméterekkel (időzítő értéke, multiplexált csomagok száma) érdemes alkalmazni a multiplexálást.

Kapcsolat: Vincze Zoltán   zoltan.vincze@nsn.com