Önálló laboratóriumi témakiírás

Cím: 		Roncsolásmentes elektromágneses anyagvizsgálat adaptív háló-adatbázissal

Létszám:	1-3 fő

Témavezető: 	Dr. Gyimóthy Szabolcs docens	tel: 29-18	email: gyimothy@evt.bme.hu

Dr. Pávó József docens		tel: 29-13	email: pavo@evt.bme.hu

BME-VIK Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Leírás:

A roncsolásmentes anyagvizsgálat egyik bevált módszere, hogy adatbázist hoznak létre ismert alakú anyaghibákra vonatkozó mérések eredményeiből. Egy felderítendő anyaghiba (pl. repedés, zárvány) helyének és alakjának megállapítása – vagyis a rekonstrukció – így mindössze az adatbázisban való keresésre és interpolálásra egyszerűsödik.  A rekonstrukció minőségét azonban döntően befolyásolja az adatbázist alkotó anyaghiba-prototípusok megválasztása.

A BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéken évek óta kutatjuk a vezető anyagok örvényáramos vizsgálatának módszereit. Nemrég előtérbe került a rekonstrukciós adatbázis optimális kialakításának problémája, amelyre a következő megoldást alkalmazzuk. Definiálunk egy véges számú (n) paraméterrel (pl. hossz, mélység, vastagság, stb.) leírható anyaghiba-modellt. A modell paraméterei által kifeszített n-dimenziós absztrakt térben szimplex-hálót generálunk, amelynek minden csomópontja egy-egy anyaghiba-prototípusnak felel meg. Minden csomóponthoz hozzárendeljük a megfelelő prototípusra vonatkozó mérési eredményeket (pl. impedancia-scan), amelyeket tényleges mérés helyett többnyire számítógépes szimulációval állítunk elő. A lényeg, hogy a hálót úgy adaptáljuk, vagyis az anyaghiba-prototípusokat úgy vesszük fel, hogy a csomóponti adatokra támaszkodó interpoláció hibája az n-dimenziós tértartomány bármely pontjában megközelítően azonos legyen. A hiba megengedett mértékét pedig – gyakorlati megfontolásból – a mérőrendszer ismert vagy feltételezett zajszintjéhez igazítjuk.

Választható feladatok:

- Adaptív hálógeneráló algoritmus kidolgozása (vagy felkutatása), amely lehetőség szerint képes általános n-dimenziós, továbbá anizotrop szimplex-háló létrehozására.

- Valamely hálógeneráló program összekapcsolása meglévő elektromágneses térszámító programmal, majd ennek segítségével rekonstrukciós adatbázis létrehozása adott anyagvizsgálati alkalmazáshoz (MATLAB-környezet ajánlott).

- Különböző adaptív hálógenerálási stratégiák összehasonlítása a cél megvalósítása szempontjából. Hosszabb távon annak vizsgálata, hogy hogyan használható fel a fizikai folyamat bizonyos tulajdonságainak ismerete (pl. linearitás, mérési zaj, bemeneti paraméterek bizonytalansága, stb.) hatékonyabb adatbázis létrehozásában.

Megjegyzés:

A feladat megoldását mindhárom esetben irodalomkutatás előzi meg, amelyhez angol nyelvtudás szükséges.

Budapest, 2008. január 16.	Dr. Gyimóthy Szabolcs